شرایط خصوصی

پروژه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

مشخصات فنی تجهیزات سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر به شرح ذیل می باشد

- تمامی دتکتورها می بایست از نوع فتوالکتریک هوشمند باشد.

- مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی با چهار مدار حلقوی قادر به تشخیص حریق واقعی از علائم کاذب بر اساس مقایسه منحنی اطلاعات دریافتی از هر یک از سنسورها در هر لحظه با یک میلیون اطلاعات ذخیره شده از انواع حریق

- دارای قابلیت شبکه شدن حداقل 120 پانل با یکدیگر

- دارای خروجی Modbus یا مشابه بابت ارتباط با سیستم BMS

- توانایی پشتیبانی از 8 لوپ

- دارای حداقل 1800 زون نرم افزاری

- دارای جهت ورود اطلاعا ت و داری صفحه با حداقل 8 خط جهت دریافت اطلاعات

- قابلیت ثبت بیش از 250 حادثه

- قابلیت نصب حداقل 127 سنسور بر روی هر مدار حلقوی که با توجه به محاسبه در هر لوپ حداکثر 100 دیوایس قرار گرفته است

- امکان کنترل توسط میکروکامپیوتر

- بررسی وضعیت هر یک از المان های سیستم در هر لحظه به دو روش

- با قابلیت تغییر حساسیت سنسورها و بستن کانال ها دود و با حرارت برای ساعات مشخصی از شبانه روز و روزهای معینی از هفته براساس تغییرات کاربری در ساختمان در مدت شبانه روز

- قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد هر گونه تغییر و یا جابجایی در آدرس سایر دتکتورها

- دتکتور هوشمند حرارتی با قابلیت آدرس دهی دارای ایزولاتور مستقل به منظور جلوگیری از خارج شدن دتکتور از سیتسم به هنگام قطعی و یا اتصال کوتاه در هر نقطه از مدار حلقوی و اعلام آن با قابلیت تنظیم حساسیت دتکتور توسط مرکز کنترل و کنترل توسط مایکرو کامپیوتر با آدرس پذیری به صورت نرم افزازی  - توانایی تنظیم حساسیت بابت اعلان حریق

- دتکتور دودی فتوالکتریک هوشمند با قابلیت آدرس دهی دارای مستقل برای بررسی شرایط محیط در هر لحظه دارای ایزولاتور مستقل به منظور جلوگیری ازخارج شدن دتکتور از سیستم به هنگام هر گونه قطعی ویا اتصال کوتاه در هر نقطه از مدار حلقوی و اعلام آن دارای چراغ نشان دهنده وضعیت حریق با زاویه 360 درجه و کنترل توسط مایکرو کامپیوتر و آدرس پذیری به صورت نرم افزاری و تداخل امواج رادیویی 1000-10 مگاهرتز دارای قفل مخصوص برای جلوگیری از بازنمودن سنسور توسط افراد غیر مسئول – توانایی تنظیم حساسیت بابت اعلان حریق

- شستی هوشمند اعلام حریق با قابلیت آدرس دهی دارای ایزولاتور مستقل به منظور جلوگیری از خارج شدن شستی از سیستم به هنگام هر گونه قطعی و یا اتصال کوتاه در هر نقطه از مدار حلقوی و اعلام آن و کنترل توسط مایکرو کامپیوتر و آدرس پذیری به صورت نرم افزاری و دارای چراغ مخصوص برای نشان دادن عملکرد صحیح شستی

- آژیر الکترونیکی هوشمند با قابلیت آدرس دهی داری ایزولاتور مستقل به منظور جلوگیری از خارج شدن اژیر از سیتم به هنگام هر گونه قطعی و یا اتصال کوتاه در هر نقطه از مدار حلوقی و اعلام آن با قابلیت نصب بر روی مدار حلقوی و بدون واسطه با قابلیت برنامه ریزی به هنگام خروج اضطراری افراد به منظور جلوگیری از ازدحام

- دتکتور هوشمند ترکیبی دودی اپتیکال حرارتی با قابلیت آدرس دهی داری مستقل برای بررس شرایط محیط در هر لحظه دارای ایزولاتور مستقل به منظور جلوگیری از خارج شدن دتکتور از سیتم به هنگام هر گونه قطعی و یا اتصال کوتاه در هر نقطه از مدار حلقوی و اعلام آن با قابلیت بسته شدن کانال دود و یا حرارت و یا تغییر حساسیت سنسورها و کنترل توسط مایکرو کامپیوتر - توانایی تنظیم حساسیت بابت اعلان حریق

- اینتر فیس با قابلیت نصب بر روی مدار حلقوی و آدرس پذیری توسط مرکز کنترل با تغذیه از طریق مدار حلقوی دارای یک کانال که به عنوان خروجی از سیستم عمل می کند

- دتکتور فرستنده گیرنده با قابلیت آدرس پذیری دارای ایزولاتور مستقل و قابلیت نصب بر روی مدار حلقوی بدون واسطه با آدرس پذیری به صورت نرم افزاری و کنترل توسط مایکرو کامپیوتر

- کابل مورد استفاده در سیستم اعلام حریق به مقطع و نوع می باشد که در داخل لوله سایز اجرا می گردد. – دارای استاندارد اروپایی و یا امریکایی

توضیحات عمومی :

- در زمان تجهیز کارگاه و شروع کار میبایستی کلیه نقشه های برقی ابلاغی مورد مطالعه کارشناس برق پیمانکار قرار گرفته و اشکالات آنها باهماهنگی لازم با نظارت برق و کارفرما مشخص گردد.

- در صورت ابهام و تناقض بین این دستورالعمل و استانداردهای معرفی شده در قرارداد، مفاد استاندارد ارجحیت دارند.

- برای شروع هر فعالیت برقی و عملیات دیگر مرتبط با کارهای برقی و ساپورت مربوطه اخذ مجوز اجرای کار (PERMIT)  الزامی میباشد که می بایست توسط نرم افزار REVIT توسط پیمانکار طراحی و برای تایید به مشاور و کارفرما ارائه گردد.

- پیمانکار میبایستی قبل از خرید لوازم و تجهیزات تأسیسات الکتریکی نسبت به اخذ تأییدیه نظارت برق اقدام نماید و تهیه لوازم و تجهیزات برقی فقط از سازندگان مورد تأیید کارفرما قابل قبول میباشد.

- کلیه لوازم و تجهیزات برقی پس از اجرا و قبل از راه اندازی میبایستی طبق استاندارد I.E.Cو دستورالعمل سازندگان تست شوند. ضمناً کلیه تست ها میبایستی در فرمت خاص درج گردیده و صورتجلسه شوند.

- در هر مرحله عملیات برقی، مثل نصب ساپورت و لوله کشی و سینی کابل گذاری، حفاری ترنچ کابل و مراحل پر کردن آن، کابل کشی وسیم کشی، نصب لوازم برقی و...  میبایستی همانند عملیات سیویل پس از ارسال PERMIT و که می بایست توسط نرم افزار REVIT توسط پیمانکار طراحی و برای تایید به مشاور و کارفرما ارائه گردد.

- شرکت برنده مناقصه می بایست نقشه های ارائه شده را بازبینی نموده و در صورت نیاز و کسری نقشه ها آن را اصلاح نماید و همچنین نقشه های نهایی را به تایید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برساند.

کلیه لوازم و ادوات مورد نیاز عملیات اجرایی برق و همچنین مراحل تست تجهیزات نصب شده برقی به عهده تامین کننده بوده که می بایستی توسط او پیش بینی و در دسترس باشند. همچنین اگر مواردی مانند آلارم یا پوش باتن یا کال پوینت و غیره در نقشه ها موجود باشد ولی مبالغ آن ها در لیست قیمت تجهیزات وجود نداشته باشد می بایست تهیه و نصب شده و قیمت آن ها در لیست های قیمت های پیشنهادی مناقصه لحاظ گردیده و سرشکن گردد. لازم بذکر است با توجه به نوع پنل و تعداد آیتم هایی که هر زون می تواند پشتیبانی نماید تعداد زون ها می بایست بر اساس شرایط استاندارد طراحی و اجرا گردد.