شرایط اختصاصی تعمير ، نگهداري و راهبري تأسيسات بیمارستان امام سجاد (ع)

- نوع ارائه خدمات:

1-1 عبارتست از نگهداري، سرويس، راهبري و تعميرات كليه تأسيسات مكانيكي و برقي موجود در بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار و سعي و دقت در حفظ و برقراري كار مداوم تأسيسات منصوبه در مراکز فوق الذكر و ساختمان های جنبي آن شامل تأسيسات آبرساني ساختمان و محوطه و كليه سيستمهاي گرمايشي و حرارت مركزي، ديگهاي بخار و آبگرم و ميدانهاي حرارتي و كنترلها ، فن كوئل ها و رادياتورها منابع آبگرم منابع آب رزرو و چاه آب كليه سيستمهاي سرمايشي و تهويه مطبوع، چيلر و دستگاههاي هوا ساز سردخانه هاي آشپزخانه و يخچالها، آبسردكن ، و برجهاي خنك كننده، پمپهاي جرياني و تحت فشار واحد فشار ، واحد سختي گير و مدار لوله كشيها، كليه وسايل آشپزخانه و تجهيزات مربوطه از قبيل گرمخانه، پلوپزها، اجاقها ، و غيره. كليه سيستمهاي برق رساني فشار ضعيف و فشار قوي ، كليه لوله هاي فاضلاب تا سرچاه، تابلوهاي اصلي و تابلوهاي فرعي در بخشهاي مختلف روشنائي، و مخازن گازوئيل ،  چاه عميق و منبع آب در ارتفاع ،  خازنهاي اصلاح ضريب قدرت، هواكشها، دريچه هاي بازديد ، كليه شيرآلات ، تعميرات يراقها دستگيره هاي درب و پنجره ها و توري پنجره ها سرویس و نگهداری ژنراتورها، سيستم تخليه فاضلاب ، لوازم بهداشتي ظرفشويي، لوله كشي ، كابل كشي خطوط تلفن و شبکه موردی كليه سيستمهاي تأسيساتی و برقي ، پستهاي فشار قوي برق و کنده کاری جهت رفع خرابی ، ترکیدگی و گرفتگی لوله های آب و فاضلاب و هر گونه دستور کارهای صادره

2-1- نگهداري، كنترل و نظارت و سرويس كليه دستگاه هاي موجود در ساختمان هاي بیمارستان اعم از چيلرها، ديگ بخار و ديگ هاي شوفاژ و پمپ هاي برگشت و منبع هاي موجود كوئل دار و دو جداره.

سرويس و تعميرات كليه فن كوئلهاي موجود در واحدها و بخشها در كليه ساختمانها.

نصب و راه اندازی، سرويس، تعميرات و جابجایی كليه كولرهاي آبي و گازی موجود در بیمارستان

1-2-1- تعمير و سرويس كليه شيرآلات سرويس هاي بهداشتي بخشها و واحدهاي مختلف بیمارستان و همچنين انجام (لوله كشي آب سرد ، گرم ، بهداشتي و بخار)

2-2-1- كنترل ،سرویس، نگهداری و تست همه روزه ژنراتورهای موجود در بیمارستان.

3-2-1- کنترل و تعمیر و سرویس پست 20 کیلو ولت بیمارستان.

4-2-1- سرويس و تعميرات و نصب هواكش هاي موجود در بیمارستان.

1-2-5- رفع خاموشي كليه ساختمان های بیمارستان اعم از : تعويض لامپ هاي مهتابي، ساده، كليدها و پريزهاي آنان و 6-2-1- رفع اتصالي و كابل كشي مورد نياز در مواقع ضروري و غيره.

7-2-1- سيم كشي و تعمير و جابجايي تلفن هاي موجود در تمامي بخشها بیمارستان.

8-2-1- كنترل و تعميرات و سرويس كليه يخچال هاي موجود در بخش ها ی بیمارستان.

9-2-1- كنترل و سرويس سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر و ويتريني.

10-2-1- كنترل و نظارت جعبه هاي باكس آب آتش نشاني در تمامي نقاط بیمارستان.

- پیمانکار ملزم به معرفی یک نفر بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگوئی و ایجاد هماهنگی لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما خواهد بود.

- پیمانکار متعهد می گردد که نیروی انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان مشخص شده جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کارگیرد.

- پیمانکار موظف است جهت حصول اطمینان از آماده به کار بودن و آگاهی از عملکرد و کیفیت تجهیزات تأسيسات برای کلیه تجهیزات و لوازم، نظام نامه مدون تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

- پیمانکار موظف است براساس یک برنامه منظم و چک لیست مربوطه به طور روزانه از واحدها و بخشهای مختلف بازدید بعمل آورده و در صورت مشاهده هرگونه نقص و خرابی درجهت  گزارش و رفع آن ظرف 24 ساعت اقدام نماید.

- پیمانکار موظف است از نحوه کار تجهیزات و علل بروز معایب در سیستم تأسيسات (مکانیکی - الکتریکی ) را به طور کتبی به کارفرما اعلام نماید.

- به منظور آگاهی از راندمان و بازدهی دستگاهها در ساعات معین و مشخص، پیمانکار موظف است برای هر دستگاه مستقر در مرکز، روزانه و در ساعات مشخص فرم مخصوصی تهیه و نسبت به تکمیل و ارائه آن به کارفرما اقدام نماید(PM دستگاهها)

- پیمانکار موظف است برای هر یک از دستگاه ها که مورد بهره برداری قرار می گیرد، شناسنامه مجزا تهیه و در محل مناسب نصب نماید.

- پیمانکار موظف است برای ارتقاء سطح کارایی، حفظ، نگهداری و بهره برداری ابنيه و تأسيسات با همکاری کارشناسان مجرب دستورالعمل مورد نیاز را تهیه و تدوین نماید.

- پیمانکار موظف است برنامه تعمير و PM تأسيسات منصوبه در مركز را طبق استاندارد مربوطه و نظر کارفرما اجرا نموده و در مواقع مقرر در اختيار کارفرما قرار دهد.

- نیروی های شرکت برنده در مناقصه پس از معرفی به مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه بایستی تأییدیه صلاحیت فنی و مهندسی دانشگاه را اخذ نمایند.

- پیمانکار متعهد می گردد حتی المقدور از تعویض اشخاصی که مورد تائید کارفرما قرار می گیرند خودداری کند، مگر در موارد استثنائی و اضطراری. بدیهی است معرفی جانشین برای اشخاص پس از هماهنگی با مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه و تائید صلاحیت افراد به عهده پیمانکار می باشد.

- درصورتیکه در بعضی از مواقع اتفاقات و رخدادهایی روی دهد که پرسنل تحت پوشش مستقر در بیمارستان ، نتوانند این نواقص را رفع نمایند، پیمانکار موظف است تیمی متشکل از کلیه تخصص ها وکاربری های مورد نیاز در اختیار داشته باشد تا در زمانهای اضطراری و بروز حوادث اکیپ مذکور سریعاً در محل حاضر شوند.

- پیمانکار متعهد می گردد نگهداری و سرویس و تعمیرات تأسیسات و ماشین آلاتی را که به او واگذارشده است بعهده گرفته و تعهد نماید که طبق دستورالعمل کارخانه های سازنده و استانداردهای مورد قبول از نظر نگهداری و تعمیرات و سرویس اقدام بعمل آورده و با توجه به نیازمندیهای کارفرما دستگاههای مربوطه را به راه انداخته و امور راهبری آنها را بعهده داشته باشد و چنانچه در اثر قصور یا تقصیر پیمانکارخرابی و خسارت به دستگاهها وارد آید پیمانکار موظف است به هزینه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبران خسارت وارده اقدام نماید.

- تعيين حدود كارهاي اجرايي و تعمير و نگهداري با دفتر فني دانشگاه مي باشد و روزانه حداقل 50 متر لوله كشي ، 100 متر كابل كشي، نصب 10 عدد فن كوئل و ... در طول روز در صورت كار در ساختمانهاي موجود و تحت كاربري جزء وظايف پیمانکار بوده و كار اجرايي احتساب نمي گردد .

- تنها احداث بخش هاي جديد و يا بازسازي كلي در حيطه كارهاي اجرايي مي باشد.

- پس از اتمام مدت قرارداد کلیه دستگاهها و تجهیزات لازم به همان صورت که به پیمانکار تحویل داده شده طی صورتجلسه ای به پیمانکار جدید تحویل داده خواهد شد. پیمانکار موظف است در پایان قرارداد عیناً لوازم و تجهیزات تحویلی را صحیح و سالم ارایه نماید.

- حفاظت و حراست و نگاهداری وسایل، تجهیزات، ماشین آلات و کلیه لوازمی که در رابطه با این قرارداد در اختیار پیمانکار قرارداده شده بعهده وی می باشد و چنانچه از این جهت خساراتی به کارفرما وارد آید که طبق تشخیص مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه پیمانکار مسئول آن باشد مسئولیت جبران خسارات وارده بعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار متعهد می شود که نسبت به بازسازی یا جایگزینی قسمت خسارت دیده به هزینه خود اقدام نماید.

- پیمانکار حق ندارد هیچ گونه تغییری جزئاً و کلاً در مکان و لوازم امانتی تحویلی انجام دهد، بدیهی است در موارد لزوم موکول به صدور مجوز خواهد بود.

- در صورتی که پیمانکار تشخیص دهد تمام یا قسمتی از دستگاه ها و تجهیزات موضوع قرارداد فرسوده یا غیرقابل استفاده شده است موظف است مراتب را کتباً به کارفرما اعلام کند و پس از بررسی کارفرما و کسب تائید، اقدامات لازم را درخصوص رفع نقص به هرترتیب که باشد اعم از تعمیر یا تعویض انجام دهد.

- پیمانکار متعهد می گردد که تعهدات خود را برطبق شرایط قرارداد و ضوابط تعیین شده از طرف مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه و کارفرما انجام دهد.

- بهره برداری از واحدهای موضوع این قرارداد به طور مداوم انجام می شود و پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات و تأسیسات مربوطه را در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز تحت کنترل و آماده بکارداشته باشد.

- پیمانکار بایستی کلیه خدمات را در سطح استاندارد و قابل قبول ارائه دهد، بدیهی است درغیر اینصورت طبق مقررات با ایشان برخورد قانونی خواهد شد.

- پیمانکار موظف است براساس برنامه های کاری که از سوی کارفرما تعیین و ابلاغ می شود، عمل نماید.

- پیمانکار موظف است تمهیدات لازم را در اجرای صحیح و دقیق مقررات قانون کار و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی و ماده93 قانون کار و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، پیشگیری از بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار در حین اجرای موضوع مناقصه بعمل آید.

- ابزار مورد نیاز:

تهيه ابزار كار كافي و مورد نياز به عهده پيمانكار بوده و حداقل ابزار ليست مي بايست در تأسيسات موجود باشد. پیمانکار موظف است کلیه وسایل مورد نیاز و ابزارآلات لازم را درمحل کارفراهم آورد بطوریکه هیچ گاه تاخیری در اجرای قرارداد به لحاظ کمبود وسایل مذکور صورت نگیرد.

- ترانس جوشA 75 تاA 250    		دو عدد

- دريل چكش دار تا مته 16 			دو عدد

- سنگ فرز كوچك و بزرگ 			از هر كدام يك عدد

- آچار تخت و رينگي و بوكس تا سايز 24 دو دست كامل

- آچار شلاقي تا سايز  4 از هر سايز دو عدد

- انبر دست فازمتر ، سيم چين ،آچار فرانسه ،آلن ،انبر قفلي ، فنر برق ، دستكش كار ،متر و كيف ابزار و ... به تعداد پرسنل

- انواع كيت سختي سنج كلر ،سختي آب و سی اف ام سنج... حداقل از هر كدام دو عدد

- مولتي متر ،اهم متر و تستر برق و تستر باطري حداقل دو عدد

- گيره دستي ،گيره لوله گير و ميز كار حداقل دو عدد

- نردبان آلومينيومي دو طرفه باز شو (ارتفاع m 4 )دو عدد (يك عدد كوچك و يك عدد بزرگ )

- فولي كش ، لوله بر، حديده ، قلاويز ابزار آلات لوله كشي از هر كدام دو عدد

- انواع پيچ گوشتي تخت و چهارسو از هر كدام دو دست

- كمان اره ،قلم ،چكش سبك و سنگين ، سوهان تخت و گرد، خار جم كن و خار كش ،سمبه نشان از هر كدام دو عدد

- دستگاه هواگاز و سرپيك مربوطه و كپسول گاز دو عدد ( شارژ كپسول به عهده پيمانكار مي باشد )

- قيچي ورق بر ، ماسك جوش عينك ، دستكش جوشكاري از هر كدام دو عدد

- دستكش فشار قوي برق و ايرومتر (k v20) از هركدام يك عدد

- پمپ گريس كاري و پمپ اسيد شوئي و فنر فاضلاب باز كن تا سايزmm 32 از هر كدام يك عدد

- قيچي كابل بر و پرس كابل شو تا سايز 240 از هر كدام يك عدد

- ابزار آلات يخچال سازي يك دست كامل

- دستگاه پرچ و روغن دان از هر كدام دو عدد

- ابزار لوله كشي سبز،پلي اتلين،پلي پروپلين  و سوپر پايپ يك دست كامل

- جرثقيل دو تن و پنج تن  از هر كدام يك عدد

- تلمبه فاضلاب حداقل پنج دستگاه

- پمپ لجن كش 3 اينچ ،3 فاز يك دستگاه

- ترمومترليزري يك دستگاه

- چكش سبك و سنگين و انواع قلم كنده كاري از هر كدام يك عدد

- دريل هيلتي كنده كاري يك عدد

- دستگاه بی سیم  برای مخابره (واکی تاکی) متناسب با فضای بیمارستان به تعداد 4

- تعداد پست کاری، تخصص ها و سابقه کار :

الف- پيمانكار موظف به ارائه خدمت در قالب 17 پست كاري با تخصصهای ذکر شده در ذیل می باشد:

- مهندسی برق یا مکانیک با گرایش مرتبط با حداقل سابقه کار به عنوان سرپرست کارگاه: دارای حداقل مدرک لیسانس  برق یا مکانیک با حداقل 15 سال سابقه کار با گرایش مرتبط. سرپرست کارگاه موظف است همه روزه جهت نظارت بر عملکرد و انجام امور محوله حضور نيروهای خود از ساعت 7:30 الی 19:30 در کارگاه مستقر باشد.

- تکنیسین متخصص چیلر آبزروبشن و دیگهای آبگرم با حداقل 15 سال سابق کار:دارای حداقل مدرک فوق دیپلم مکانیک با گرایش مرتبط

3) تکنیسین یا استاد کار متخصص برق فشار قوی و ضعیف با حداقل 10 سال سابقه کار: دارای حداقل مدرک  فوق دیپلم فنی و حرفه ای

4) تکنیسین یا استاد کار لوله کشی آب سرد و گرم و شوفاژ و چدن کار و جوشکار با حداقل 8 سال سابقه کار: دارای حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای

5) تکنیسین تأسیسات و موتورخانه با حداقل 7 سال سابقه کار: دارای حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای

الف- همه روزه  بایستی دو پست کاری لوله کش و چهار پست کاری برقکار و دو پست کاری متخصص سيستم گرمايش و سرمايش و بخار در ساعات اعلام شده توسط کارفرما و در رابطه با ساير تخصص های مورد نياز در اسرع وقت ( عندالمطالبه) فعال باشد تا خللی در روند کاردانشگاه بوجود نيايد.

ب- پيمانکار موظف است در مورد تخصصهای مورد نياز که شرح آنها در برگ تعهدات پیمانکار ذکر شده است کامل (چيلر- سردخانه ها- ژنراتور- تجهيزات آشپزخانه و ديگر تجهيزات موجود...) در دانشگاه با ساير تخصصهای مورد نياز در اسرع وقت  (عندالمطالبه) بکار گيرد تا خللی در روند کار اين مرکز بوجود نيايد.

ج-  پيمانکار موظف است قبل از شروع به کار مدارک ذيل را جهت معرفی نيروها به مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی  و مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به منظور گرفتن تأييديه ارائه نمايند.

1-ارائه مدارک سابقه فنی و تحصيلی

2-ارائه برگ عدم اعتياد

3-ارائه برگ عدم سوء پيشينه

برنامه شیفت های کاری و مدرک تحصیلی نیروهای پیمانکار

| شیفت صبح (ساعت 7:30 الی 14:30) |  |  |
| --- | --- | --- |
| مهندس تأسیسات | مهندسی برق یا مکانیک با گرایش مرتبط | یک پست کاری |
| متخصص چیلر و دیگ | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | یک پست کاری |
| برقکار | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | دو پست کاری |
| لوله کش | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | یک پست کاری |
| تکنیسین موتورخانه | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | سه پست کاری |
| شیفت عصر(ساعت 14:30 الی 19:30) |  |  |
| مهندس تأسیسات (یک روز در میان) | مهندسی برق یا مکانیک با گرایش مرتبط | یک پست کاری |
| متخصص چیلر و دیگ (یک روز در میان) | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | یک پست کاری |
| برقکار | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | یک پست کاری |
| لوله کش | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | یک پست کاری |
| تکنیسین موتورخانه | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | دو پست کاری |
| شیفت شب (ساعت 19:30 الی 7:30) |  |  |
| برقکار | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | يك پست کاری |
| تکنیسین موتورخانه | حداقل مدرک فوق دیپلم فنی و حرفه ای | دو پست کاری |

*** کلیه پست های مندرج در جدول فوق بایستی به صورت مجزا فعال بوده و استفاده از نیروهای یک پس ت در پست دیگر مورد پذیرش کارفرما نخواهد بود.

گزارش بازدید ماهیانه تأسیسات بیمارستان امام سجاد(ع) ماه:0000000000000000

| ردیف | نوع تأسیسات | تعداد سیستمها | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | موتوربرق | 2 |  |
| 2 | منبع آب گرم | 1 |  |
| 3 | دیگ شوفاژ | 1 |  |
| 4 | دیگهای بخار | 2 |  |
| 5 | آبزپشن | 1 |  |
| 6 | كليتاور | 4 |  |
| 7 | پکیج | 4 |  |
| 8 | چیلر اتاق عمل | 1 |  |
| 10 | پمپ آبرسان برج | 2 |  |
| 11 | پمپ آبرسان فن کوئلها | 6 |  |
| 12 | آکسیژن سانترال | 1 |  |
| 13 | چيلر | 6 |  |
| 14 | فن کوئلها | 100 |  |
| 15 | سردخانه های مواد غذایی | 4 |  |
| 16 | سردخانه جسد | 2 |  |
| 17 | پمپ آب چاه عمیق | 2 |  |
| 18 | اگزوزفن | 30 |  |
| 19 | ماشین شستشولنژری | 2 |  |
| 20 | آب گیر لنژري | 2 |  |
| 21 | اتو | 1 |  |
| 22 | خشک کن | 2 |  |
| 23 | آسا نسور طبقات | 9 |  |
| 24 | آسانسور اتاق عمل | 1 |  |
| 25 | کولر گازی | 20 |  |
| 26 | کولر آبی | 20 |  |
| 27 | سختي گير آب | 5 |  |
| 28 | آشپزخانه |  |  |
| 29 | هواکشها |  |  |
| 30 | وسایل روشنایی |  |  |
| 31 | یخچالها |  |  |
| 32 | سیم کشیها |  |  |
| 33 | لوله کشیها ی آب (سرد ،گرم ،بخار)و داکت کشیها |  |  |
| 34 | گوشیهای تلفن |  |  |
| 35 | باکسهای آب وکپسولهای آتش نشانی |  |  |
| 36 | دستگاه تلفن با ظرفيت فعلي 200 پورت و15خط شهري |  |  |
| 37 | دستگاه پيجينگ ( آ مپلي فاير ) |  |  |
| 38 | اكسيژن سانترال |  |  |
| 39 | بك آپ اكسيژن ( حمل كپسولها) |  |  |