مشخصات مصالح ابنیه و تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی

پروژه اداری تجاری اشرفی اصفهانی

ابنیه

- طراحی معماری براساس ضوابط و مقررات شهرداری با حداکثر استفاده از فضاها و نیز با تائید مالک

- اجرای فوندانسیون طبق نقشه محاسباتی و زیر نظر مهندس ناظر

- اسکلت از نوع بتن به صورت متناسب با قوانین و مقررات شهرداری طبق ضوابط و مقررات ملی ساختمان و زیر نظر مهندس ناظر

- استفاده از سقف وافل و عیار بتن سقف وافل طبق نقشه محاسباتی فولاد مصرفی از شرکتهای معتبر داخلی و از کلیه بتن های مصرفی آزمایش مقاومت فشاری به عمل آید.

- حفر چاه فاضلاب یک حلقه یا متراژ نقشه با عمق و انباری مناسب جهت استفاده واحدهای اداری و تجاری

- لوله کشی های سرد و گرم از جنس لوله سفید پنج لایه درجه یک ایرانی

- کاشی کاری دیوارهای آشپزخانه، حمام و توالت به صورت کامل تا زیر سقف و از نوع درجه یک ایرانی با هماهنگی سرمایه پذیر اجرا می گردد.

- کف سازی کلیه فضاهای اداری و تجاری از نوع سنگ درجه یک ایرانی

- در پشت بام اجرای عایق ایزو گام با پوشش با موزاییک سبک

- دست انداز بام و خرپشته سنگ شود

- پوشش کف پارکینگ از جنس اپوکسی

- عایق رطوبتی آشپزخانه، حمام و توالت ها و بالکنها با سه لایه قیرگونی در کف و دیوارها اجرا خواهد شد

- بدنه ساختمان از جنس لیکا با عایق یونولیت ( عایق حرارتی ) خواهد بود و عایق صوتی دیوارهای جانبی و دیوارهای بین واحدها اجرا خواهد شد .

- نمای خارجی ساختمان از جنس سیمان شسته طبق طرح3D ارائه شده و تائیدیه از شهرداری که قبل از اجرا و طراحی به رویت و تصویب نماینده سرمایه پذیر خواهد رسید اجرا می گردد .

- نمای دیوار، راهرو، راه پله ها، پارکینگ، محوطه تا سقف، کف پله ها، پاگردها و پارکینگ از نوع سنگ درجه یک خواهد بود و دیوار انباری ها در صورت اجرا سرامیک تا زیر سقف می باشد.

- قرنیز واحد ها از نوع سنگ مرغوب با انتخاب سرمایه پذیر اجرا خواهد شد .

- پنجره ها از نوع آلومینیوم ترمال بریک و یراق آلات درجه یک ایرانی و دوجداره با گاز آرگون به صورت لولایی و شیشه های رفلکس اجرا می گردد .

- درب راه پله ها از نوع شیشه سکوریت 10 میلی متری یا چوبی اجرا می گردد.

- درب واحدها از نوع ضد سرقت درجه یک ایرانی یا مشابه آن اجرا می گردد .

- درب اتاق ها و کمدها و سرویس های  بهداشتی HDFرنگ روشن با نظر سرمایه پذیر اجرا می گردد.

- درب انباری ها در صورت اجرا از نوع فلزی اجرا می گردد .

- اجرای تابلو دیواری در راهرو طبقات و پارکینگ ها

- ساب زدن کلیه سنگ های کف طبقات و مشاعات

- نصب دریچه و کانال کشی سیستم سرمایش از نوع گالوانیزه عرف منطقه اجرا می گردد.

- اجرای گچ بری دور تا دور سالن واحدها و راهروها با دو لبه ابزار و نور مخفی با جای هالوژن

- پوشش های رنگی و نقاشی کلیه سقف ها از نوع رنگ پلاستیک درجه یک اجرا می گردد .

- پوشش های رنگی و نقاشی درب ها در صورت لزوم اجرا می گردد.

- نرده های راه پله و پارکینگ از نوع استیل اجرا خواهد شد .

- در بالکن ها طبق نقشه طراحی و تائید مالک روشنایی و پریز برق نصب می گردد و بالکن ها دارای کف شور خواهد بود.

- تعبیه کف شور در آبدارخانه واحدهای اداری

- نصب صندوق پستی تو کار برای ساختمان اجرا می گردد.

- کف تراس از جنس سنگ مرغوب اجرا می گردد.

- کف محوطه از جنس سنگ مرغوب و مناسب اجرا گردد .

- عایق حرارتی جهت کف بام اجرا گردد .

- در نظر گرفتن فضای مناسب جهت نصب احتمالی کنتور های آب به صورت مجزا

- اجرای حفاظ امنیتی برای واحد های طبقه اول

- نور پردازی نما و واحدهای تجاری

- کابینت ها های گلاس (کابینت زمینی – دیواری و جزیره ) ارتفاع 90سانتی متر پایین و ارتفاع 90سانتی متر بالا با دستگیره و یراق آلات به متراژ مورد نیاز آبدارخانه برای هر واحد اداری با انتخاب رنگ و طرح توسط سرمایه پذیر.

- با توافق طرف موارد ذکر نشده و از قلم افتاده در این قرارداد طبق عرف ساختمان های اداری و تجاری با هماهنگی طرفین و با مصالح درجه یک استاندارد توسط سرمایه گذار و با هزینه ایشان اجرا خواهد شد.

- نوسانات قیمت ها در ملک یا مصالح و ابزار و اجرت کارگری و هزینه های شهرداری و غیره به هیچ عنوان تاثیری در این قرارداد و اجرای آن نخواهد داشت و طرفین بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای ملزم به رعایت یکایک بندهای این قرارداد می باشند .

تاسیسات مکانیکال :

- سیستم تهویه مطبوع:

به صورت مرکزی شامل چیرهای هواخنک و فن کوئل-هواساز برای سرمایش، و سیستم گرمایش مرکزی به همراه سایر ملزومات جهت گرمایش. دارای موتورخانه مرکزی.

- تمامی طراحی ها و اجرا مطابق با نشریات مربوطه سازمان برنامه و بودجه و کتب مقررارت ملی ساختمان

- دارای سیستم تامین هوا برای فضاها با بار هوایی مورد نیاز که توسط هواساز ها تامین گرددشامل هوای تازه و برگشت هوا در صورت نیاز و همچنین سیستم اگزاست های مرکزی تمامی اگزاست فن ها ( بغیر از اگزاست فن های فشار مثبت راه رو ها و ظرفیت های زیر 500 فوت مکعب ) از نوع تسمه پولی استفاده گردد.

- تمامی شرایط دمایی منطقه در طراحی و انتخاب تجهیزات لحاظ گردد.

- در صورت استفاده از داکت فن کویل جهت تهویه فضاهای عمومی و ... رعایت دسیبل صدای استاندارد الزامی می باشد.

- ضمن رعایت اگزاست هوا در تمامی فضاهای کثیف ، میبایست فشار مثبت و منفی در تمامی فضاها رعایت گردد.

- تمامی دریچه های هوا و اگزاست و بازدید از جنس آلومینیوم با رنگ الکترو استاتیک می باشد.

- سیستم منطقه بندی آتش نشانی و نصب دمپر حریق در فضاهای مورد نیاز انجام پذیرد.

- استفاده از دو دستگاه سختی گیر دوبلکس که هر دستگاه می بایست تامین ظرفیت سه روز آب نرم ساختمان را دارا باشد. و همچنین نیاز به مخزن آب نرم به ظرفیت 10 متر مکعب با بوستر پمپ تامین فشار با دبی مورد نیاز

- در طراحی فضاهای نصب دستگاه ها و تجهیزات ، میبایست فضای مورد نیاز جهت سرویس و نگهداری در نظر گرفته شود.

- در طراحی می بایست کنترل دما در هر بخش یا اتاق توسط افراد آن بخش قابلیت کنترل را داشته باشد و دستگاه های هوارسان به صورت مرکزی نیز کنترل گردد.

- تمامی کانال ها می بایست از جنس گالوانیزه و فلنج سر خود با کلمپ مورد نیاز و استاندارد با نوار درزگیر epdm  با ضخامت مناسب و مورد تائید کارفرما انجام پذیرد .

- مبنای انتخاب فن کویل در فضاها ، بار برودتی و حرارتی در دور دوم فن کویل می باشد و هر دستگاه فن کویل می بایت دارای شیر قطع و وصل و صافی و شیرPicv  متناسب با دبی مورد نظر باشد.

- طراحی موتورخانه به صورت مدار اولیه و ثانویه در بخش های گرمایش و سرمایش انجام پذیرد.

- تمامی پمپ های مربوط به موتورخانه می بایست از نوع بدون کوپلینگ و از برند گراندفوس و شیرآلات چدنی قطع و وصل از مدل شیر پروانه ای گیربکس دار PN16  ، صافی ، لرزه گیر  ، شیر سماوری ، لوپ ، گیج ، پرشر ترنسمیتر ، کنترلر ، و ... می باشد.

- طراحی لوله کشی در تمامی بخش ها به صورت استاندارد و با حد سرعت متوسط می باشد.

- تمامی لوله ها و اتصالات استفاده شده در سیستم آتش نشانی و موتورخانه از نوع بدون درز و رده 40 باشد.

- تمامی لوله های فولادی تا سایز 6 اینچ مطابق استاندارد DIN2440  یاBS1387  وزن متوسط و بدون درز به همراه اتصالات بدون درز و برای سایز های بزرگتر از 6 اینچ مطابق استاندارد  DIN2448

- طراحی و اجرا سیستم اطفاء حریق و سامانه تهویه دود آتش نشانی دستی و خودکار می بایست مطابق با آخرین ضوابط آتش نشانی شهر تهران انجام پذیرد و در صورت نبود اطلاعات کافی بر اساس استاندارد NFPA  تکمیل گردد و اخذ تائیدیه های نهایی از سازمان آتش نشانی انجام پذیرد.

- ظرفیت واقعی هر دستگاه چیلر تراکمی کامپکت به صورت تن واقعی تبرید با کمپرسور اسکرو  و جهت به دست آوردن ظرفیت چیلر های پروژه می بایست ضریب ها به شرح ذیل به بار بدست آمده اضافه گردد. 10 درصد ضریب جنس و اجرا – 20 درصد ضریب اطمینان و تغییرات

- جهت تامین سیستم گرمایش و تامین آب گرم مصرفی می بایست از دیگ های آب گرم سه پاس واقعی فایر تیوب استفاده گردد. با توجه به ظرفیت و فضای نصب دستگاه های فوق ، پیش بینی تامین 4 یا 5 دستگاه دیگ آب گرم به همراه مشعل و کلیه تجهیزات کنترلی پیش بینی میگردد . جهت ظرفیت واقعی و مورد تائید میبایست یک ضریب 1.35 اعمال گردد.

- طراح و اجرای تمامی ادوات کنترلی و محافظتی و شیرآلات سیستم بخار می بایست مطابق استاندارد شرکت اسپیراکس سارکو بوده و از آن تخطی نگردد.

- طراحی و جمع آوری فاضلاب در محوطه می بایست با لوله های گروگیت و منهولهای پیش ساخته انجام پذیرد و جنس دریچه منهول از کامپوزیت و قابلیت تحمل وزن بالا را دارا باشد.

- طراحی و اجرای عایق با ضخامت مورد نیاز از جنس الاستومری جهت کانال ها و لوله ها انجام پذیرد.

- پس آب خروجی پکیج تصفیه خانه مطابق استاندارد چاه جذبی و مورد تائید سازمان محیط زیست گردد.

- دفع سیستم آب باران از طریق چاه های جذبی به تعداد مورد نیاز انجام می پذیرد.

- طراحی و لوله کشی گاز طبیعی محوطه و ساختمان به همراه اخذ تائیده های لازم.

- طراحی و ساخت منبع ذخیره آب مصرفی و آتش نشانی و آبیاری سطحی مجموعه متناسب با استاندارد

- طراحی  و اجرای ساپورت لوله ها و تجهیزات و ... بر اساس دیتیل های نشریه 128 و با رعایت دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای – نشریه 743

- تامین دو عدد مخزن سوخت با ظرفیت تامین سوخت 5 روز دیگ ها و دیزل ژنراتورها مطابق استاندارد شرکت نفت

- تامین پمپ و بوستر پمپ آتش نشانی مطابق استاندارد NFPA به همراه وت آلارم ولو و زون کنترل و ... که دارای استاندارد UL و FM  را دارا باشد.

- تهیه اسپرینکلر های مخفی و نمایان به همراه لوله های رابط جهت نظم دهی در محل قرار گیری اسپرینکلر مطابق استاندارد.

- لوله های آب RO از نوع 5 لایه با اتصالات تمام پلی اتیلین کلمپی تهیه و اجرا گردد .

- لوله های مسیر های اصلی و رایزر از جنس گالوانیزه می باشد و در ورودی هر بخش یا سرویس نیاز به شیر قطع و وصل به همراه دریچه بازدید دارد.

- لوله های داخل فضای سرویس و یا انشعابات داخل دیوار تا سایز یک و یک چهارم از جنس 5 لایه استفاده گردد.

- جنس لوله های درین فن کویل ها و  داکت فن کویل از جنس گالوانیزه سبک اجرا می گردد.

- تهویه فضاهای پر خط مانند اتاق برق و ... در صورت تعدد به صورت VRFو در صورت تکی به صورت اسپیلت دو تیکه انجام پذیرد به نحوی که نمای ساختمان آسیب نبیند.

- تمامی الزامات مندرج در مباحث مقرارات ملی ساختمان و نشریه 128 تاسیسات مکانیک و استاندارد های جدید بین الملی و استاندارد های شرکت های تامین کننده می بایست انجام پذیرد.

- تامین آب گرم مصرفی با توجه به منطقه بندی فشار در ساختمان ، جهت هر منطقه از 3 دستگاه منبع کویلی با ظرفیت و ضخامت مناسب استفاده میگردد.

- با توجه به احتمال مرتفع بودنساختمان استفاده از دستگاه های بوستر پمپ با فشار های متناسب و دبی محاسبه شده انجام پذیرد. و برای هر دستگاه یک مخزن دیافراکمی با ظرفیت 500 لیتر در نظر گرفته شود.

- منبع انبساط های ساختمان با حجم استاندارد از نوع بسته و با کپسول و گاز نیتروژن جهت سیستم های سرمایش و گرمایش در نظر گرفته شود.

- استفاده از بست های پیش ساخته گالوانیزه یا روکش دار جهت نگهداری تمامی لوله های فاضلاب ، فولادی ، مسی و ... به همراه سدلهای زیر لوله ها

- لوله کشی و نصب تجهیزات هیدانت در محوطه مطابق استاندارد NFPA

- تهیه چربیگیر  در صورت وجود آشپزخانه به ظرفیت 3 روز کارکرد مفید

- در صورت نیاز استفاده از ایستگاه پمپاژ فاضلاب با سبد آشغالگیر ، وینچ ، پمپ  با خرد کن و ... ( یک دستگاه پمپ رزرو می باشد)

- طراحی سیستم سرمایش با گرمایش به صورت مستقل به صورت مدار اولیه و ثانویه طراحی گردد ، پمپ های مدار اولیه دور ثابت و مدار ثانویه دور متغییر انجام پذیرد و دارای سیستم کنترلی و سنسور ها و ... نیز می باشد.

شرح کارهای تاسیسات الکتریکی :

- سیستم روشنایی

کابلهای روشنایی از تابلوی فرعی تا اولین چراغ از نوع کابل 5/1×3 NYMHYمی باشد. وهادی مدارات روشنایی جهت ارتباط بین چراغ ها وکلیدها از نوع سیم  5/1×3NYAFمیباشد.کلیه چراغ های فلورسنت باید مجهز به بالاست الکترونیک باشد.

- کابل ها

کابل های قدرت بکار رفته در داخل ساختمان، از نوع NYY، NYMHYدر اندازه های استاندارد می باشد.

کابل های (LSZH 1.5×2) اعلام حریق و کابل های سیستم صوتی بکار رفته در داخل ساختمان، از نوع NYCY و در اندازه 1.5-2.5می باشد.

کابل های شبکه از نوعSFTP و فیبر نوری می باشد.

- کابلشوها

کابلشوهای مورد استفاده برای کابل ها از نوع پرسی مسی و در اندازه های استاندارد، متناسب با سایز کابل مورد استفاده می باشد.

- پریزهای برق

جهت برق رسانی به دستگاه های قسمت مختلف از پریز برق توکار، اتصال زمین با ظرفیت 16 آمپر 230 ولت وهمچنین از پریزهای 3فاز در دو نوع معمولی و بارانی استفاده گردد..کلیه پریزهای برق می بایست مطابق استاندارد IPS-E-EL-100 باشد.کلیه پریزهای مربوط به کامپیوترها از برق UPSتغذیه می گردد.

هادی مدارات پریزهای برق از تابلوی فرعی تا اولین پریز برق از نوع کابل افشان2.5×3 NYMHY میباشد و جهت ارتباط بین پریزهای برق از نوع سیم افشان  2.5×3NYAF میباشد.

- کلیدهای برق

کلیدهای روشنایی در ساختمان از نوع هوشمند می باشد.

- لوله ها

لوله کشی های توکار تماماً PVC  سخت متوسط می باشند.لوله کشی های روکار تماماً گالوانیزه عمقی داغ میباشند.

- تابلوها و تجهیزات

در تابلوها کلیدهای اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل در اندازه های 100 و 125 و 160 و250و400و630و800 و 1000 آمپراستفاده شده است.وهمچنین از کلیدهای اتوماتیک هوایی ثابت در اندازه های800و1250و1600و 2500 و 3200 آمپر استفاده شده است.آمپرمتر و ولتمتر به کار رفته در تابلوهای اصلی ساختمان از نوع ديجیتال جريان متناوب 45 تا 65 هرتز با کلاس 1 میباشد.

- وسايل شبكه و سیستم اتصال زمین وصاعقه گیر

سیم لخت مسی جهت اتصال زمین در تابلوها در اندازههای استاندارد و متناسب با کابل ورودی تابلو میباشد.

صفحه مسی سیستم ارت ساختمان از نوع مسی با خلوص 9/99 درصد و به ابعاد 700×700×5 میلیمتر.

جهت اتصالات در سیستم ارت اصلی ساختمان الزاما از جوش کدولد استفاده گردد.

حداکثر مقاومت سیستم ارت 2 اهم میباشد که بايد توسط افراد کارآزموده و با دستگاه ارتسنج کالیبره شده در حضور نماينده نظارت اندازه گیری شده و در فرمهای گواهی رسمی ، ثبت گردد.

در صورت استفاده از چند چاه ارت ، فاصله آنها نبايد کمتر از 20 متر باشد و همگی برروی يک شینه وصل شود.

با توجه به انجام عملیاتهای مختلف مانند جوشکاری ، برشکاری و .... حین اجرای ساختمان لازم است درشروع عملیات اجرايی ساختمان سیستم ارت احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد. حتی در صورت آماده نبودن زمین بايد چاه ارت موقت اجرا نمود و تا آماده شدن چاه ارت اصلی از آن استفاده نمود .

برقگیر مورداستفاده در این پروژه الکترونیکی میباشدو شعاع حفاظت صاعقه گیر به شعاع 104 متر مشابه (ایندلک فرانسهS6.60)میباشد.

- سیستم شبكه کامپیوتری

در ساختمان جهت سیستم شبکه از کابل Cat6(SFTP)  استفاده شده است. همچنین سويیچهای شبکه مورد استفاده از نوع 24،16پورت میباشد.وپریزهای شبکه از نوعRJ45میباشد. کابل های سوییچهای شبکه  تا core switch فیبر نوری و یا CAT6  میباشد.

- سیستم اعلام حريق

در ساختمان سیستم اعلام حريق انتخاب شده و کلیه تجهیزات مربوط به آن از قبیل انواع دتکتورها، بیزر، آژير، شستی اعلام حريق و چراغ چشمک زن از نوع آدرس پذير در نظر گرفته شده است.اخذ تايیديه سازمان آتشنشانی الزامی است.

- سیستم برق بدون وقفه (UPS)

سیستم در نظر گرفته شده برای UPS از نوع ONLINE میباشد که دستگاه های  UPS  با BACKUPبه مدت های 10 تا 60 دقیقه درنظرگرفته شده است.

- سیستم دوربین

سیستم دوربینهای مداربسته در این پروژه IPBASمیباشد.سیستم دوربینهای مداربسته بایستی قابل تجمیع با سیستم مدیریت ساختمان باشد.مدارکنترل ،تصویر وتغذیه دوربینهای مدار بسته از نوعCAT6(UTP)میباشد.وسوییچ های شبکه جهت تغذیه دوربینها از نوع POEمیباشد.کابل های سوییچ های شبکه مربوط به دوربین تا core switch فیبر نوری و یا CAT6 میباشد.

- سیستم آنتن مرکزی تلویزیون

کلیه مدارات آنتن مرکزی تلویزیون از نوع IPTV می باشد و با کابل CAT6(UTP) دیده شده است.

- سیستم مدیریت ساختمان (BMS)

در این پروژه BMSپیش بینی شده است .

- دیزل وترانسفورماتور

مشخصات دیزل:

ساخت : ولوو ، كامينز ، پركينز، یا(سازندگان معتبر اروپایی غربی ) ، توربو شارژ، RPM1500 مجهز به سيستم استارت الكتريكي 24 ولتي با ظرفيت كافي، يك سري كامل ازباتريهاي اسيد – سرب استاندارد توليد ايران با رك مربوطه و كابلهاي موردنياز بااندازه و طول كافي، يك دستگاه شارژ كننده باتري اتوماتيك، سيستم خنك كننده ازنوع رادياتور و فن از نوع مخصوص مناطق گرمسيري، تابلوي وسايل اندازه گيري موتور بطور كامل سيستم روغن داراي حفاظت اتوماتيك با قابليت اعلام خطر و توقف موتور و داراي فيلتر و خنك كننده

مشخصات ژنراتور:

استامفورد انگلستان، بدون جاروبك با گاورنر الكترونيكي همراه با AVRکوپله شده با موتور ديزل بطور مستقيم روي يك شاسي در كارخانه سازنده ، داراي قابليت راه اندازي كامل اتوماتيك سيستم و همچنين راه اندازي دستي ، داراي برد كنترل ميكروپروسسوري (ديپ سي) ساخت انگلستان داراي سيستم اعلام خطر(كاهش فشار روغن، افزايش و كاهش دور موتور، ...)دستگاهها و ابزارهاي اندازه گيري مورد نيازاز نوع ايستاده طرح ريتال، بدنه از جنس ورق فولادي با ضخامت حداقلATS تابلوي2 ميليمتر با رنگ پودري الكتراستاتيكي، داراي كليدهاي اتوماتيك موتوري ساخت اروپاي غربي، شمش مسي و ديگر تجهيزات جانبي مورد نياز استاندارد

ترانسفورماتورها :

سطح ولتاژ متوسط در محل این پروژه معادل 20 کیلوولت می باشد.

ترانسفورماتور از نوع DRY TYPE CAST RESIN خواهد بود.

ترانسفورماتور برای نصب در فضای باگرد و خاک بالا خواهد بود.

ترانسفورماتور مناسب برای انبار و حمل کردن در دمای تا منفی 25 درجه سانتیگراد خواهد بود .

ترانسفورماتور مناسب برای کار در محل ها با خطر بروی آتش خواهد بود .

ترانسفورماتور قابلیت افزایش دمای سیم پیچ فشار متوسط و فشار ضعیف ا تا 100 درجه سانتیگراد خواهد داشت.

استاندارد ساخت ترانسفورماتور منطبق با IEC 60726  خواهد بود .

کلاس عایقی بندی F/F  و غیرقابل اشتعال خواهد بود.

ترانسفورماتور دارای رله حفاظتی حرارتی دیجیتال با حداقل دو کنتاکت فرمان آلارم و قطع خواهد بود.

- سیستم تلفن

کابل تلفن مصرفی در ساختمان از نوع 2P می باشد و مرکز تلفن از نوع دیجیتال می باشد. کابل اصلی تلفن از جعبه تقسیم اصلی به سمت شبکه مخابرات شهری از نوع A2Y(st)2Y می باشد.

- سیستم احضار پرستار و اینترکام و سیستم مادرساعت

کلیه سیستم های احضار پرستار و اینترکام و مادرساعت IP BASE می باشد و کابل مصرفی در این سیستم ها از نوع CAT6(utp) می باشد.