شرایط خصوصی دستگاه دیزل ژنراتور

یک دستگاه دیزل ژنراتور مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) به ظرفیت 550 کا.وا.آ سال ساخت دستگاه فوق 2022 میلادی و از برند کامینز برای دیزل و استنفورد برای ژنراتور و ارائه کلیه مدارک و مستندات مربوطه می باشد.

- مشخصات عمومی

- سیستم برق اضطراری بایستی پس از اعمال کلیه ضرایب کاهش ناشی از ارتفاع یا درجه حرارت محیط یا مسیر عبور لوله اگزاست و غیره توان مورد نیاز را روی دستگاه تامین نماید.

- سیستم مورد انتخاب دیزل ژنراتور با سوخت گازوئیل می باشد.

- موتور و ژنراتور بایستی توسط کارخانه سازنده و یا شرکت های اروپایی غربی کوپله شده و مورد تایید شرکت اصلی باشند.

- موتور دیزل می بایستی به صورت پک از کارخانه سازنده ( سری Q ) تهیه گردیده و با تمامی تجهیزات منصوب روی آن دارای تائید یه کارخانه سازنده باشد.

- ژنراتور می بایستی به صورت پک از کارخانه سازنده ( سری A ) تهیه گردیده و با تمامی تجهیزات منصوب روی آن دارای تائید یه کارخانه سازنده باشد.

- وسایل و لوازم یدکی مورد نیاز بایستی طبق فهرست کارخانه سازنده و تائید کارفرما برای مدت حداقل 15 سال تامین شوند.

- کلیه دستور العمل های مربوط به راه اندازی کار نگهداری و تعمیرات سیستم بایستی از طرف کارخانه سازنده ارائه گردد.

- موتور و ژنراتور بایستی دارای تائیدیه کارخانه سازنده بابت تولید پس از سال 2022 میلادی باشد .

- جعبه ابزار آلات استاندارد مورد نیاز دستگاه ها توسط کارخانه سازنده ارائه شده و به نماینده        کارفرما تحویل گردد.

- کلیه مراحل بارگیری ، حمل تخلیه و نصب روی فونداسیون تنها با نظارت کارخانه سازنده و یا نماینده فروش آن و ارائه گواهی صحت انجام عملیات مذکور قابل پذیرش خواهد بود.

- دستگاه دارای گواهی تست و بازرسی در محل کارخانه باشد . ( GENERAL TEST )

- دستگاه باید دارای تاییدیه کوپله فابریک ( OEM ) از شرکت سازنده داشته باشد.

- دستگاه باید دارای گواهی مبدا ( CERTIFICATE ORIGIN ) از سازنده و در سربرگ اصلی و استاندارد شرکت سازنده باشد.

- تست FULL LOAD دستگاه در محل کارخانه بر اساس استاندارد ISO8528

- تست 100 درصد بار اضطراری و 110 درصد بار پرایم

- تست پذیرش بار LOAD ACCEPTANCE با امکان اندازه گیری

- ارائه و نمایش منحنی های ولتاژ گذرا و فرکانس گذرا

- تست ارتعاشات VIBRATION  ISOLATION

- گارانتی حداقل 24 ماهه

- مشخصات موتور دیزل

- مشخصات موتور دیزل بایستی منطبق با استاندارد های لازم برای موتورهای دیزل باشد.

- موتور دیزل بایستی از نوع زمینی و با 16 سیلندر یا بیشتر از نوع خورجینی با سوخت رسانی از نوع انژکتوری مستقیم و مجهز به گاورنر الکترونیکی باشد.

- موتور بایستی قادر به کارکردن در شرایط زیر باشد :

- اضافه بار 10% برای هر یک ساعت در 12ساعت

- ارتفاع 1075 متر از سطح دریا ( متناسب با شهرستان رباط کریم ) و رطوبت نسبی 18%

- ارتفاع 1150 متر از سطح دریا ( متناسب با شهر تهران ) و رطوبت نسبی 26%

- درجه حرارت محیط مثبت 40 تا منفی 10 درجه سانتیگراد

- سرعت حداکثر 1500 دور در دقیقه

- متوسط فشار موثر در حالت طبیعی و در حالت سوپر شارژ

- سیستم استارت به صورت مستقیم از طریق باتری

- موتور بایستی مجهز به سیستم استارت الکتریکی 24 ولت با ظرفیت کافی بوده و چرخ طیار در هر موقعیتی که باشد بتوان موتور را روشن نمود برای روشن نمودن موتور نبایستی نیاز به تنظیم چرخ طیار و یا هر وسیله دیگری باشد.

- یک سری کامل از باتری های اسید – سرب با راک باتری مربوطه و همچنین کابل های مورد نیاز به اندازه و طول کافی همراه با کابلشوهای مربوطه بایستی پیش بینی و تامین گردد.

- یک دستگاه شارژ کننده اتوماتیک باتری به صورت واحد جداگانه و مستقل یا ساخته و نصب شده داخل تابلوی کنترل بایستی تامین گردد این سیستم با برق 230 ولت کار می نماید.

- سیستم خنک کننده موتور با استفاده از رادیاتور و فن که با تسمه پروانه کار می نماید خواهد بود .

- رادیاتور بایستی از نوع پردوام بوده و ظرفیت آن جهت خنک نمودن موتور برای 20% بار اضافی در حرارت 40 درجه سانتیگراد کافی باشد.

- سیستم هوای ورودی بایستی دارای فیلتر هوای نوع خشک که ضمنا تقلیل دهنده صدا نیز باشد بوده و مستقیما روی دریچه ورودی هوا و بر روی رادیاتور نصب گردد.

- سیستم روغن بایستی در یک فشار ثابت و از قبل تعیین شده عمل نموده و این امر توسط پمپ های روغن موتور و دریچه های مربوطه و وسایل مربوط به فشار صورت پذیرد.

- سیستم روغن بایستی دارای حفاظت اتوماتیک باشد به صورتیکه در صورت افت فشار روغن از حد تعیین شده با اعلام خطر موتور را متوقف سازد.

- در سیستم روغن بایستی فیلتر روغن مناسب پیش بینی گردد.

- موتور بایستی مجهز به گرم کن اتوماتیک فابریک بوده و به صورتی که آب بغل سیلندرهای موتور را تا حداقل 60 درجه سانتیگراد دائم گرم نگه دارد.

- دستگاه باید به طور فابریک در شرکت تولید کننده کوپله شود.

- تابلوی وسایل اندازه گیری

- تابلوی وسایل اندازه گیری موتور بایستی در کنار موتور دیزل و بر روی یک پایه بر روی شاسی دیزل نصب شده باشد.

- تابلو بایستی به صورت بسته و از ورق فولادی به ضخامت حداقل 2 میلیمتر ساخته شده و کلیه وسایل سنجش به صورت توکار روی آن نصب شده باشند.

- حداقل وسایلی که بایستی بر روی تابلوی اندازه گیری موتور نصب شوند عبارتند از :

- فشار سنج روغن

- حرارت سنج روغن

- حرارت سنج آب ورودی به موتور

- حرارت سنج آب خروجی به موتور

- خلا سنج محفظه میل لنگ

- فشار سنج موتور هوای ورودی به موتور

- سرعت سنج موتور با پیش بینی هایی برای ارسال سیگنال به تابلو کنترل به تابلو کنترل

- حرارت سنج اگزوز موتور با سلکتور برای تعیین درجه حرارت خروجی از هر سیلندر و درجه حرارت ورودی و خروجی توربو کنترل

- سیگنال های ارسالی بایستی به دستگاه اعلام خطر و دستگاه قطع کارماشین داده شود

- وسایل سنجش سرعت و درجه حرارت اگزاست بایستی الکتریکی باشند لیکن سایر وسایل می تواننند غیر برقی باشند.

- کلیه اقلام تابلویی از برند اشنایدر اصل با ارائه اسناد معتبر باشد.

- اگزاست

- سیستم اگزاست موتور بایستی شامل لوله کشی و ایزولاسیون از موتور تا خارج ساختمان بوده و دارای اتصالات قابل انعطاف زانوها لوله مستقیم تقلیل دهنده صدا و دریچه هوا و غیره باشد لوله اگزاست در داخل ساختمان بایستی کاملا با عایق مقاوم در مقابل حرارت پوشانده شود .

- مسیر لوله اگزاست با توجه به محل استقرار دیزل ژنراتور و محدودیت های ساختمانی به ویژه محدودیت های فضای رایزر و نیز با توجه به اثرات طول و پیچ و خم مسیر بر روی توان موتور ، به دقت بررسی و انتخاب گردد.

- منبع سوخت روزانه

- منبع سوخت ذخیره با ظرفیت سوخت حداقل 15 شبانه روز 120 ساعت کار در بار نامی ماشین و با کلیه لوازم مربوطه مانند لوله و دریچه پر شدن نشان دهنده سطح سوخت لوله های تخلیه هوا و مایع و غیره بایستی پیش بینی گردد.

- برای انتقال سوخت از منبع ذخیره به منبع روزانه علاوه بر پمپ برقی که به صورت خود کار عمل می نماید بایستی امکان استفاده از پمپ دستی نیز در نظر گرفته شود.

- سطح خارجی منبع ذخیره بایستی به صورت مناسب در مقابل زنگ زدگی محافظت شده باشد.

- ژنراتور ( سری A)

- مشخصات ژنراتور بایستی مطابق با استاندادهای روز باشد .

- ژنراتور بایستی به صورت مستقیم یا قابل انعطاف به چرخ طیار موتور کوپله شده باشد.

- ژنراتور بایستی دارای مشخصات زیر باشد :

- خروجی اسمی ( پس از اعمال ضرایب کاهش )

- ضریب قدرت 8% پس فازی

- فرکانس 50سیکل در ثانیه

- ولتاژخروجی زیر بار 400 /230 ولت

- حداکثر درجه حرارت محیط 50 درجه سانتیگراد

- اضافه بار 10% برای هر یک ساعت در 12 ساعت

- حداکثر مقدار هارمونیک 5%

- فاصله زمانی اتصال کوتاه 3 ثانیه

- ژنراتور بایستی از نوع بدون ذغال بوده و به تحریک کننده اتوماتیک و ضد پارازیت امواج رادیویی و ضد رطوبت و گرد و غبار مجهز باشد.

- ژنراتور بایستی مجهز به رگولاتور ولتاژ تمام اتوماتیک با قابلیت تنظیم 5/2 درصد از حالت بدون بار تا بار کامل و دارای رگولاتور دستی با قابلیت تنظیم 5% و نیز دارای قابلیت استارت با ظرفیت 5/1 برابر جریان نامی در مواقع لزوم باشد.

- ایزولاسیون روتور باید از نوع کلاس H و ایزولاسیون استاتور از نوع کلاس H باشد.

- سیم خنثی ژنراتور بایستی مستقیما به سیم اتصال زمین تابلو کنترل متصل گردد .

- تابلوی کنترل الکتریکی

- مشخصات کنتاکتورهای مورد استفاده در تابلو بایستی براساس استاندارد روز باشد.

- تابلو بایستی از ورق روغنی به ضخامت 2 میلیمتر مربع و به صورت بسته و ایستاده بوده و از دو طرف قابلیت توسعه داشته باشد.

- تابلو بایستی مجهز به وسایل زیر باشد :

- کلید اتوماتیک موتوری هوایی و مجهز به رله های حرارتی و مغناطیسی

- ترانسفورمر جریان و لوازم اندازه گیری شامل آمپر متر و سلکتور سوئیچ مربوطه ولت متر و سلکتور سوئیچ مربوطه کیلو وات متر کیلووارمتر ضریب قدرت سنج فرکانس سنج و چراغ های سینگنال

- تنظیم کننده ولتاژ به صورت اتوماتیک و امکان تنظیم دستی به وسیله رئوستا

- دستگاه های اندازه گیری مربوط به تحریک کننده بر حسب نیاز

- سیستم شارژر باتری و آمپر متر مربوطه و سیستم اعلام خطر

- کلیه اقلام تابلویی باید از برند اشنایدر اصل با ارائه مدارک اثبات اصل بودن باشد.

- کلیه اطلاعات دیزل و ژنراتور همراه با کلیه فرمان های احتمالی مورد نیاز بایستی از طریق پروتکل قابلیت اتصال به شکبه پروژه را داشته باشد لذا بایستس کلیه کارت های لازم از این بابت درسیستم فوق تعبیه شده باشد.

- تابلوی تبدیل اتوماتیک

- عملکرد سیستم موازی کننده بدین صورت خواهد بود که درحالت قطع برق شهری دستگاه دیزل ژنراتور استارت شده و زیر بار خواهد رفت.

- تابلو بایستی به صورت فابریک از سازنده دستگاه دیزل ژنراتور خریداری گردد.

- کلیه مقررات اعلام شده در بخش تابلوهای برق بر اجزا و ساختار این تابلو نیز حاکم خواهند بود .

- کلیه فرمان ها و اطلاعات لازم مربوط به سیستم تبدیل اتوماتیک بایستی از طریق پروتکل به سیستم پروژه متصل گردد لذا بایستی کلیه اقلام لازم از این بابت در سیستم دیده شود.

- تابلوی تبدیل بایستی دارای دو عدد کلید قدرت از نوع اتوماتیک و مجهز به رله های شنت و تحت ولتاژ با اینترلاک مکانیکی و نیز اینترلاک های الکتریکی لازم برای تبدیل برق شهر به اضطراری و بالعکس باشد و این کلیدها مجهز به رله های حرارتی و مغناطیسی یوده و توان آنها متناسب با توان دیزل ژنراتور خواهد بود.

- در تابلوی تبدیل بایستی علاوه بر سیستم راه انداز اتوماتیک مولد برق کلیه تمهیدات لازم برای راه اندازی دستی ماشین و نیز تبدیل دستی آن برای زمان های تست یا موارد دیگر لحاظ شده باشد.

- سیستم استارت ماشین بایستی به صورتی باشد که عمل استارت اتوماتیک در صورت روشن نشدن موتور حداکثر سه بار تکرار گردیده و سپس عملیات متوقف و آلارم لازم ( سیگنال و صوت ) صادر شود.

- سیستم استارت اتوماتیک باید در صورت قطع جریان برق اصلی با تاخیر زمانی الزام عمل نموده پس از روشن شدن دستگاه دیزل عمل استارت زدن را متوقف نماید.

- سیستم کنترل فاز در تابلو بایستی به صورتی عمل نماید که در موقع قطع جریان برق یا قطع هر یک از فازهای ورودی و یا ضعیف شدن ولتاژ هر یک از فازها به اندازه کمتر از 85% این عدد بایستی قابل تنظیم باشد از ولتاژ نامی دستگاه را در مدت 3 الی 10 ثانیه قابل تنظیم به کار انداخته و خط اصلی را از مدار خارج نماید.

- سیستم کنترل فاز بایستی پس از برگشت برق اصلی برق شهری به میزان 90% این عدد بایستی قابل تنظیم باشد ولتاژ نامی یا بیشتر عمل نموده و مدار مصرف را پس از 3 الی 10 ثانیه تاخیر زمانی قابل تنظیم به برق اصلی برق شهر منتقل نماید .

- دیزل ژنراتور پس از انتقال بار به برق شهر بایستی به مدت 5 الی 15 دقیقه قابل تنظیم بدون بار به کار خود ادامه داده و سپس به صورت خودکار خاموش گردد .

- مجهز به سیستم محافظت دقیق در مقابل قدرت معکوس اکتیو و راکتیو

- اجرای دقیق عملیات پخش بار با استفاده از بالانس نمودن قدرت اکتیو و راکتیو

- حفاظت کامل موتور و ژنراتور مجموعه به طوریکه در استفاده به صورت احتیاجی به حفاظت توسط کلید اتوماتیک بر روی ژنراتور نباشد.

- تامین و اجرای کابل کشی و ساپورتینگ متناسب با ظرفیت و قدرت دستگاه ها مورد نیاز می بایست انجام پذیرد.

- مشخصات شاسی

شاسی مشترک می بایست از جنس فولاد  ST37به همراه ضربه گیرهای لاستیکی و لرزه گیر ما بین شاسی و دستگاه جهت جلوگیری از لرزش و انتقال آن به فونداسیون باشد.

- اصول و روش های نصب

- فونداسیون استقرار مولد برق اضطراری بایستی بر اساس نقشه های تقصیلی کارخانه سازنده و با هماهنگی با بخش سازه پروژه اجرا گردد.

- دیزل ژنراتور بایستی بر روی دسته موتورهای فابریک و به تعدادی که از طرف کارخانه سازنده اعلام می گردد بر روی فونداسیون پیش گفته نصب گردد تا حداقل لرزش بار به ساختمان منتقل نماید.

- در سقف محل استقرار دیزل ژنراتور بایستی سیستم جرثقیل دستی برای موارد تعمیر و نگهداری تعبیه شده باشد.

- محل استقرار دیزل ژنراتور بایستی دارای سیستم تهویه هوای مناسب به همراه ورودی کافی هوا تعبیه خروجی مناسب برای هوای خروجی رادیاتور و نیز ارتباط مناسب سیستم اگزاست به خارج از فضای استقرار باشد.

- محل استقرار دیزل ژنراتور بایستی دارای فضای کافی بابت عملیات تعمیر و نگهداری در اطراف و در بالای خود باشد.

- در محل استقرار دیزل ژنراتور بایستی کلیه تمهیدات لازم جهت کاهش صدای سیستم در هنگام کار تعبیه شده باشد تا عملکرد سیستم مزاحمتی برای فضاهای خارج از محل نصب خود پدید نیاورد.

- جهت ارائه پیشنهاد قیمت تامین کننده می بایست از پروژه ها بازدید بعمل آورد و هیچ گونه عدم اطلاعی از محل اجرا در زمان اجرا مورد تائید کارفرما نمی باشد.

تحویل دستگاه

- تحویل دستگاه باید در مدت 2 ماه از انعقاد قرارداد صورت گیرد.