شرایط اختصاصی دستگاه DDR

- دستگاه رادیوگرافی دیجیتال ستون سقفی با دو عدد دتکتور ثابت ( DDR) با مشخصات زیر:

- تولید داخل

- دو عدد دتکتور فلت پنل ثابت 43*43 سانتیمتر

- ژنراتور فرکانس بالا با رنج ولتاژ 40-150 kv ، 800mA – 65KW

- تیوب اشعه ایکس با ظرفیت حرارتی 300KHU

- ستون سقفی نگهدارنده تیوب

- تخت رویه شناور شش جهته با قابلیت تغییر ارتفاع بصورت موتورایز

- بوکی استند با قابلیت تغییر ارتفاع 190-40 سانتیمتر

- Workstation همراه با نرم افزار کاربر و مانیتور High Resolution

- دارای برنامه های آناتومیک APR

- دارای سیستم کنترل اتوماتیک پرتودهی (AEC)

- دارای سامانه اندازه گیری میزان دز (DAP)

- دارای خروجی Dicom 3.0

- ارائه تعهد کتبی گارانتی بدون قید و شرط دستگاه به همراه تیوپ حداقل به مدت دو سال پس از نصب و راه اندازی و 10سال خدمات پس از فروش

- زمان تحویل دستگاه حداکثر یکماه پس از عقد قرارداد