پیوست پ: شرح  وظايف پيمانکار نگهداشت

جدول موارد اجرائی

مکانیکال و الکتریکال

| ردیف | شرح کار | مقدار | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | اجرت لولهکشی جدید و تعمیرات تا سایز 2 اینچ و انشعابگیری از لوله ها بر عهده پیمانکار میباشد. | 100 متر | لازم به ذکر است خرید لوله و اتصالات و متعلقات مربوطه به همراه عملیات کنده کاری، پرکردن زمین و حمل نخاله ، ترمیم و بازسازی بر عهده کارفرما میباشد.(در طول قرارداد) |
| 2 | اجرت لولهکشی سایز 2 اینچ به بالا و انشعابگیری از لوله ها بر عهده پیمانکار میباشد. | 50 متر |  |
| 3 | اخذ کلیه گواهینامه | تجهیزات موجود در مرکز | هزینه اخذ کلیه گواهینامه ها برعهده کارفرما و پیگیری اخذ گواهینامه ها بر عهده پیمانکار نگهداشت می باشد. |
| 4 | کابل کشی جدید تا سایز 4*4 | طول 1000 متر | لازم به ذکر است خرید کابل و متعلقات مربوطه به همراه عملیات کنده کاری، پرکردن زمین و حمل نخاله ، ترمیم و بازسازی بر عهده کارفرما میباشد. (در طول قرارداد) سربندی و نصب کابل مربوط به کابل مخابرات بر عهده کار فرما می باشد. (در طول قرارداد) |
| 5 | کابل کشی جدید از سایز 4*4 به بالا تا سایز 25*4 | طول 300 متر |  |
| 6 | کابل کشی از سایز 25*4 به بالا | 100 متر |  |
| 7 | کابل مخابرات تا 30 زوج | 500 متر |  |
| 8 | کابل آنتن تلویزیون | به هرمتراژ درخواستی مرکز |  |
| 9 | تهیه و خرید قطعات مصرفی بر عهده پیمانکار و پرداخت هزینه توسط کارفرما می باسشد. | درامور نگهداشت | تسمه- پیچ ها و روپلاک- چسب برق- نوار تفلون-میخ- پرچ –پیچ و مهره- سیم جوش- صفحات برش-واشرها - وایر شو و سر سیم ها-وارنیش حرارتی و نوار آپارات -گریس و روان کننده ها –انواع کیت های سنجش |

ليست شرح وظايف پيمانکار در بخش تأسيسات عمومی

منظور از تأسیسات عمومی  شامل کلیه تعمیرات جزئی الکتریکال و مکانیکال موجود در مرکز می باشد.

1- تأسيسات فاضلاب

کلیه لوله کشی ها از نظر نشتي و فرسودگي مي بايد مورد بازديد مكرر و ترميم و تعويض(طبق جدول پیوست ج) قرار گيرد.كليه كف خوابهاي پشت بام و كفشورها و تيشورهاي ساختمان و محوطه و کليه منهول‌هاي انتقال شبکه آب ‌باران، فاضلاب از ساختمانها به تصفيهخانه نيز از نظر باز بودن مسير مي بايد بازديد شود و در صورت گرفتگي لوله ها نسبت به رفع آن اقدام نموده و همكاري در جهت رفع نواقص بعمل آيد. (کليه هزينه هاي رفع گرفتگي بر عهده پيمانکار ميباشد).

ضمنا لایروبی کلیه منهول های موجود در مرکز یکبار در طول مدت قرارداد با هزینه پیمانکار انجام گیرد.

2- تأسيسات بهداشتي

آب سردکنها ، فلاش تانكها يا فلاش والوها، دوشها وساير لوازم بهداشتي و شيرآلات مربوطه ميبايد از نظر نشتی و صحت عملکرد، مورد بازديد و بررسی و کنترل قرار گیرد و در صورت لزوم تعمير و اصلاح شوند. خرید اقلام و قطعات مربوط به این تجهیزات به عهده کارفرما می باشد.

3- تكميل چك ليستهاي كنترل دورهاي

كليه چك ليست هاي تهيه شده و ابلاغي توسط دستگاه نظارت جهت بازديدها و كنترل هاي روزانه و هفتگي و….جهت تجهيزات موجود بايستي كاملا و به طور دقيق تكميل شده و در بايگاني دفتر تاسيسات موجود باشد و اطلاعات مربوط به تعميرات و سرويسهاي انجام شده كليه تجهيزات درفرم هاي مربوطه (شناسنامه تجهيزات ) به طور دقيق و مشخص ثبت شده وموجود باشد. خصوصا" در مورد تجهيزاتي كه جهت تعمير از محل خود باز مي شوند و براي تعميرات به بيرون از مجموعه ارسال ميشوند.هزینه تهیه کلیه فرم ها بر عهده کارفرما می باشد.

4- صرفه جويي در مصارف انرژي

پيمانكار موظف است به گونه اي سيستم را راهبري نمايد كه صرفه جويي در كليه مصارف انرژي آب، برق و گاز محسوس باشد .

تذکر:  چنانچه مشخص شود كه بر اثر سهل انگاري و عدم دقت و كنترل پيمانكار هزينه هاي مربوطه افزايش يافته باشد هزینه رفع مشکل10 درصد از قرارداد ماهیانه پیمانکار حجمی كسر مي گردد. ضمنا پيمانكار بايد مرتباً بانكهاي خازن و نحوه عملكرد آنها را كنترل نموده به نحوي كه در قبوض مصرفي برق، رقمي به عنوان راكتيو نباشد و بانكهاي خازن نيز بي مورد زير بار نروند و در پايان هر فصل گزارشي از ميزان مصارف و صرفه جوئي هاي انجام شده ارائه گردد.

5- آموزش

كليه افراد به كار گيري شده بايستي آموزش كافي و متناسب با انجام وظايف خود را، در حين كار و در صورت نياز با هماهنگي ناظر مقیم مشاور نگهداشت، گذرانده و نسبت به انجام صحيح كار محوله توجيه و مسلط باشند كه در صورت بروز هر گونه خسارت از اين بابت هيچ عذري پذيرفته نميباشد. هزینه و پرداخت کلاس های آموزشی بعهده کارفرما می باشد.

6- نظافت كارگاه

نظافت كارگاه تأسيسات و محل كار و موتورخانه و تجهيزات داخل آن، اتاقهاي هوا ساز و هوا سازها و محل ايستگاهها و تجهيزات تأسيساتي و كليه فضاهاي مورد تعهد پيمانكار بايستي توسط پيمانكار انجام شود.

7- تجهیزات بیمارستانی

انجام خدمات تأمين آب، برق، گاز، بخار و فاضلاب متصل به تجهيزات پزشكي و بيمارستاني با پيمانكار است اما کنترل صحت عملكردکلیه تجهیزات پزشکی شاملUPSها ، سانترال گاز هاي طبي و اکسیژنساز، تصفیه آب دیالیز، ساکشن مرکزي ، تجهیزات رختشویخانه ، امحاء زباله ، تجهیزات آشپزخانه و سایر تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی  و همچنین انطباق شرايط عملكرد آنها با شرايط استاندارد ، رعايت نكات ايمني لازم و حصول اطمینان از عدم وجود مشكلات فني در اين سيستمها تماماً بر عهده مقاطعه دهنده است. باز و بستن کپسولهای اکسیژن در سانترال کپسول بر عهده پیمانکار و حمل و نقل و انتقال آن داخل و خارج از بیمارستان بر عهده مقاطعه دهنده میباشد.

8- انجام امور کارگاهی و خرده کاری بخشها

انجام اموري از قبيل جوشكاري و تعمير لوازم بيمارستاني از قبيل تخت ، برانكارد، ميز، صندلي و درب و پنجره و ديگر لوازم مورد نياز واحدها و ملزومات موجود در کارگاه وهمچنین خردهکاريهاي داخلي بخشها از قبيل نصب پرده و توري پنجرهها و رگلاژ درب و پنجرهها و تعويض قفل دربها و ... نيز بعهده پيمانكار ميباشد.

9-ليست شرح وظايف پيمانکار در بخش ابنيه

کلیه تعمیرات جزئی مربوط به ساختمان و ابنیه با نظر ناظر مقیم(CMMS) ودستگاه نظارت که شامل هرگونه تعمیرات جزئی ساختمانی اعم از دیوار ، کف ، راه پله ، درب و پنجره ، سقف (ثابت و کاذب و غیره....) و هر چیزی که مربوط به ساختمان  و محوطه مرکز می باشد بر عهده پیمانکار میباشد. کلیه هزینه های آن باید توسط کارفرما پرداخت گردد.

ضمنا خرید و تهیه اجناس مربوطه بر عهده کارفرما می باشد.