| 1.جدول مشخصات فنی اختصاصی چیلر تراکمی هواخنک به ظرفیت65 تن تبرید واقعی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تعداد چیلر | 2 | کلیه مشخصات فنی و محاسبات مربوط به انتخاب کمپرسور، مبدل ها و فن ها به صورت کتبی ارائه گردد برای هر چیلر ارسال گردد. |
| 2 | دمای خشک محیط و ارتفاع از سطح دریا | 106F -3937ft | حداقل دما جهت محاسبات کمپرسور |
| 3 | ظرفیت واقعی | 65 Tr | 65 تن تبرید در دمای 41 درجه سانتیگراد |
| 5 | نوع مبرد | R22 | تامین و شارژ گاز و روغن بعهده فروشنده می باشد و هنگام تحویل دستگاه به خریدار تحویل داده میشود. برآورد میزان گاز و روغن مورد نیاز به صورت مکتوب ارائه گردد. |
| 6 | مارک و نوع کمپرسور | COPELAND | مدل COPELAND ZR380KCE-TWD با گواهی اصالت کالا و بارکد قابل پیگیری. خروجی نرم افزار محاسبه کمپرسور مکتوب ارائه گردد. |
| 7 | تعداد کمپرسور , تعداد مدار تبرید | 3 UNIT –3 Circuit | سه مدار مجزا |
| 8 | مدل کمپرسور | SCROLL COPELAND 3*ZR380KCE-TWD | کمپرسور مخصوص با شارژ کامل گاز و روغن مورد نیاز. مجهز به هیتر روغن، شیر قطع و وصل خط مکش و رانش، شیر سرویس روغن. مجهز به شیر های برقی کنترل ظرفیت، سیستم حفاظت موتور، کنتل سطح چشمی روغن. |
| 9 | کندانسور | 127 درجه فارنهایت | 6 عدد کندانسور 4 ردیفه از نوع لوله مسی به قطر استانداردو با ارایه محاسبات |
| 10 | فن کندانسور | ای بی ام یا روزنبرگ | اصلی با گواهی اصالت کالا |
| 11 | تعداد فن کندانسور | حداقل 6 عدد | مجهز به درایو (اینورتر) بر روی تابلو برق برای هر مدار مجزا. مجهز به قاب و محافظ فلزی با پوشش پلی استر. درجه حفاظت IP54 |
| 12 | ضخامت لوله مسی کندانسور | حداقل 0.4 میلیمتر | تولید شرکت مس قائم (انتقال مبرد K type) |
| 13 | فشار تست کویل کندانسور (PSI) | 450 | توسط تولید کننده تکمیل شود |
| 14 | نوع اواپراتور چیلر | Shell&tube 3 مدار مستقل | لوله های مسی به قطر 8/3 اینچ از نوع شیاردار مجهز به سنسور ضد یخ زدگی. عایق پوسته از نوع الاستومری به ضخامت 20 میلیمتر و روکش الومنیوم 230 میکرون. طراحی مبدل مطابق با استاندارد ASME SECTION 8 |
| 15 | دمای آب سرد ورودی و خروجی اواپراتور - دمای گاز اواپراتور | 54/44 F – 40 F |  |
| 16 | شیر انبس | DANFOSS | دو دستگاه شیر انبساط الکترونیکی |
| 17 | ضخامت پوسته لوله مسی اواپراتور و کندانسور | لوله بدون درز sch40 |  |
| 18 | دبی آب اواپراتور(GPM) | 156 |  |
| 19 | افت فشار آب در اواپراتورbar | حداکثر 8 متر ستون آب |  |
| 20 | فشار تست کویل اواپراتور | 250 Psig |  |
| 21 | درجه حفاظت تابلو برق | IP54 | با پوشش رنگ الکترو استاتیک RAL 7035 |
| 22 | کلید ها و کنتاکتورها ، فیوزهای مغناطیسی حرارتی، ترمینال ها، کنترل فاز، حفاظت بار | SCHNEIDER | اصلی با گواهی اصالت کالا |
| 23 | توان مصرفی | توان دقیق مصرفی و میزان آمپر مصرفی مورد نیاز توسط توسط تولید کننده به صورت مکتوب اعلام گردد. |  |
| 24 | کنترلر | DANFOSS& SIEMENSE | مجهز به کنترلر PLC صفحه نمایشکر 3.5 اینچی |
| 25 | دارای شیر های سرویس و تخلیه، فیلتر دایر،شیر های برقی، شیر های اطمینان، شیشه بازدید، کلید های قطع و وصل فشار بالا و پایین؛ اکومولاتور و ریسیور جمع آوری مبرد | CASTEL&DANFOSS |  |
| 26 | شاسی | از جنس پروفیل های استاندارد فولادی با پوشش 80 میکرون رنگ الکترواستاتیک، پیچ رو مهره ها از جنس فولادی گالونیزه، محهز به قلاب ها و لوازم استاندارد جهت حمل |  |

- دارای تابلو برق با استاندارد IP54 مستقل، ادوات تابلو برق اروپای غربی ، مجهز به TRANSMITER جهت کنترل روشن و خاموش شدن فن های کندانسور

- سیستم کنترل و تابلو برق: دارای سیستم کنترلی PLC و نمایشگر HMI رنگی لمسی با IP مناسب 12  اینچ، تمام فرامین باید به صورت تمام اتوماتیک و با استفاده از میکروپروسور، نشان دهنده دمای آب سرد خروجی و ورودی به اواپراتور، فشار و دمای ورودی و خروجی کندانسور، دمای مبرد، ساعت کارکرد، تعداد استارت درصد و حالت شیرهای کنترلی، نشان دهنده عملکرد هر کمپرسور، قابلیت برنامهریزی و کنترل از طریق اتاق فرمان، قابلیت چاپ گزارش (دیتا لاگ سالانه به همراه مارت مودم مناسب )، قابلیت ثبت و ضبط وقایع و خروج از مدار و دارای کنترل ظرفیت الکترونیکی، شمش های ترمینال قدرت، کلید روشن و خاموش اصلی، و قابلیت سیستم مانیتورینگ از راه دور در دستگاه دیده شده باشد. دستگاه می بایست در برابر نوسانات برق دارای حفاظت کافی بوده و در صورت ایجاد خطا و خاموش شدن دستگاه قابلیت ارسال سیگنال آلارم داشته باشد.

مشخصات عمومی چیلر

- کلیه دستگاهها بعد از ساخت  میبایست تحت آزمایش ظرفیت مطابق مشخصات خواسته شده قرار گرفته و دارای برگ آزمایش ظرفیت باشند. (تست اولیه با شرایط محیط کارخانه انجام می گردد)

- هر دستگاه چیلر لازم است دارای یک کتابچه مستقل مربوط به خود، حاوی کلیه اطلاعات مربوط به ساخت دستگاه شامل: مشخصات کامل قطعات و لوازم منصوبه بر روی دستگاه و استانداردهای رعایت شده و کاتالوگ ها و دستورالعملهای نصب و راه اندازی، نگهداری، عیبیابی و راهبری (به زبان فارسی) و نقشههای برقی و مکانیکی و... باشد.

- تصویر اوراق و مدارک مربوط به خرید کلیه کمپرسورهای نصب شده بر روی دستگاهها (جهت اطمینان از اصل بودن آنها) در هنگام تحویل دستگاه میبایست تحویل کارفرما گردد.

- پیمانکار متعهد میگردد تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش را بمدت حداقل ده سال تضمین نماید.

- نقشه و مشخصات محل نصب دستگاه بصورت تفکیک شده تحویل خریدار گردد.

- پیمانکار موظف است  4 نفراز پرسنل را در محل کارخانه در رابطه بانحوه نظارت، راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری به مدت (2 روز) آموزش دهد. (بجز هزینههای ایاب و ذهاب و حق ماموریت که بعهده کارفرما میباشد و سایر هزینههای برگزاری آموزشی در محل کارخانه بعهده فروشنده است).

- پیمانکار موظف است در حین عملیات ساخت و در هنگام آزمایش و شستشوی سیکل و تحویل دستگاهها هماهنگی و تمهیدات لازم را جهت اعزام و بازدید 4 نفر از نمایندگان فنی کارفرما و همچنین یک نفر بازرس فنی مورد تایید کارفرما جهت کنترل کلیه فرایند تولید و مواد مورد استفاده در محل کارخانه را بوجود آورد.

- نظارت بر اجرای قرارداد بر عهده دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران میباشد .

- دستگاه در طول مدت گارانتی در حین کار در صورت نیاز کارفرما مورد بازدید، سرویس و رفع عیب احتمالی توسط نماینده شرکت سازنده قرار گرفته و شرایط کارکرد آن به کارفرما اعلام گردد.

- تایید و مهر و امضای مشخصات فنی از طرف سازنده به منزله قبول کلیه شرایط و ساخت دستگاهها مطابق با آن مشخصات میباشد و هیچگونه ادعایی از نظر مشخصات فنی در ساخت دستگاهها مورد قبول نمیباشد ( مگر با تائید کارفرما ) همچنين پیمانکار موظف است مدارک لازم در خصوص استاندارد بودن کلیه لوازم و قطعات بکار رفته در ساخت دستگاه را قبل از تهیه و نصب در اختیار کارفرما  قرارداده و پس از تائید نسبت به تهیه و ساخت آن اقدام نماید.

- پیمانکار موظف است هرگونه ابهام در مشخصات فنی که در این مشخصات بایستی تصحیح و یا رعایت گردد عرفاٌ تا قبل از انجام مناقصه به کارفرما اعلام نماید.

- پیمانکار موظف است قبل از اقدام به ساخت دستگاهها کلیه نقشهها و مشخصات ابعادی، وزنی و میزان مصرف برق را به تأیید ناظر قرارداد برساند.

- پیمانکار موظف است پس از ساخت دستگاهها و بازدید و تأیید کارفرما دستگاهها را دربستهبندی مناسب به محل نصب حمل و بصورت کاملا سالم تحویل نماید.

- تحویل کلیه مدارک مثبته دال بر تست و آزمایش عملکردی و اصالت تجهیزات از سازنده اصلی الزامی است.

- دستگاهها باید سامانه برنامهریزی کنترلی و پورت با قابلیت انتقال داده و اطلاعات عملکردی دستگاه را بر اساس پروتکل های IT و شبکه را داشته باشند.

- تهیه مبرد و روغن لازم بر عهده فروشنده می باشد.

- نصب دستگاه بر عهده خریدار می باشد.

- حمل دستگاه (از کارخانه تا جلوی ساختمان)  و راه اندازی بر عهده فروشنده می باشد.

*پیمانکار متعهد میگردد برنامه تولید و تحویل دستگاهها در بازه 2 ماه را به کارفرما ارائه نمائید .