شرایط اختصاصی و فنی:

*خط پخت برنج مکانیزه 4 دیگ (NRL-4)

حجم تولید: 5000  پرس در وعده(4 ساعت)

مصرف گاز:8 متر مکعب بر ساعت

وزن و ابعاد: 2120 کیلوگرم / 188*330*687 سانتی متر

گنجایش دیگ (استوانه) : 300 لیتر

جنس شاسی: استنلس استیل 304

جنس نوار نقاله:استنلس استیل 304

پمپ آب: برند لووارا (ایتالیا)

موتور گیربگس: برند ایلماز(ترکیه)

دارای شیر های برقی 24 ولت مدار فرمان 24 ولت

دارای برنامه شست شو خودکار مخزن و نوار نقاله

دارای نازل آب‌ جهت سهولت در تخلیه برنج و پر شدن مجدد دیگ

پمپ هیدرولیک 8 لیتری

*دمکنی ایستاده (NST-10G)

مصرف گاز:3  متر مکعب بر ساعت

وزن و ابعاد: 199 کیلوگرم / 192*73*111 سانتی متر

حجم تولید: 1200-800 پرس در وعده

دارای نمایشگر دما

پخت یکنواخت برنج

دارای سوپاپ اطمینان

شیر گازی برنجی (ساخت ترکیه)

جنس بدنه استنلس استیل 304

جنس شاسی استنلس استیل 304

جنس لاستیک دور درب :سیلیکون حرارتی

نوع عایق:پشم سنگ 5 سانتی( دانسیته 120)

جنس برنر :استنلس استیل 304 خشدار

نوع اگزاست: 304 استیل (خروجی از سقف دستگاه)